施耐德电池储能系统集成商调研 - 进度总结

- 基本情况

  - 访谈对象：南京四象/零探智能陈总、储能在线徐总、海博思创高总、采日能源刘总

  - 当前进度：初步调研表后宏观市场概况（市场细分及客户需求、商业模式、项目模式、系统结构等）

- 观点总结

  - 表后储能市场细分及客户需求

    - 工业

      - 大规模高耗能行业（如钢铁、石化、水泥等）

        - 主要特征：用电量大、尖峰电价更高、限碳限电痛点突出

        - 主要需求：1）节省用电成本。主要由于行业用电量大、峰谷电价区间可平移电量大，同时高耗能行业尖峰电价更高（部分区域如浙江2023年起不设尖峰电价上限），移峰填谷节省空间更大；2）降低限电/限功率影响，利用储能蓄电，保证必要负荷正常运行；3）限碳需求驱动。（过往部分地区用户侧储能放电可与碳积分关联，作为企业减碳重要手段，驱动高耗能行业自投储能-来自专家访谈，待交叉验证）

      - 中等规模高耗能制造业（如汽车、纺织等）

        - 主要特征：用电量一般、负荷峰谷波动较大、存在限碳限电痛点

        - 主要需求：1）降低限电影响，保证必要负荷正常运行；2）利用负荷峰谷特性削峰填谷，获得经济效益；3）减碳

      - 离散制造业（如制药、电子等）

        - 主要特征：用电量相对较低、负荷峰谷波动较大、对于电费敏感程度相对较高

        - 主要需求：削峰填谷节省用电成本

备注：头部高耗能行业储能项目规模较大，多为第三方投资；部分非头部企业选择自投小型模块化储能系统进行试点，项目规模相对较小

    - 商业建筑（商业综合体）

      - 核心需求多为节省用电成本，通过储能平移填谷电量，利用峰谷价差节省电价成本；同时作为应急电源，紧急供电

    - 充电场站

      - 主要特征：部分充电场站（尤其是专用场站，政府给予价格优惠，实行一口制电价），不具备峰谷电价差，储能经济性较低

      - 核心需求多为实现动态增容、稳运营。充电站改造变压器扩容难度大、成本高，用户利用储能可实现动态扩容；同时借助储能移峰填谷，平移谷价时间段，降低电价高峰时期服务费，分流谷电时间段排队充电的客户，提高充电桩利用率，实现客户留存。

    - 其他行业

      - 数据中心：核心需求多为辅助减碳，利用储能平衡光伏负载输出，精准优化绿电采购策略，避免绿电购买偏差；同时储能可作为备用电源，紧急支撑供电

      - 物流园区：得益于大面积厂房屋顶铺有光伏，且光伏发电量>负荷，自发自用比例高，核心需求多为光伏+储能经济性最优

  - 表后储能商业模式

    - 削峰填谷为主。借助分时/峰谷电价，利用储能平移电量、优化用电，节省用电成本；

    - 参与需求响应。部分储能作为可调负荷资源参与需求响应，获得补偿收益。

    - 其他模式待探索

  - 表后储能项目模式

    - 系统集成商开发项目/找客户—>用户自投（OR第三方综合能源服务商投）

    - 系统集成商开发项目找客户，算好投资回报后，把项目卖给投资方（如综合能源服务公司）。

  - 储能系统软硬件

    - 热管理：以强制风冷为主，寿命长、成本较低，但5年会积灰，需日常运维，换热与外界环境产生交互，对环境存在限制；液冷较少，比热容高、散热快，换热系统内循环，对外界环境无要求，适用于放电倍率大、电池散热量大，但成本高、运维难度大，~2年需更换冷却液。

    - 消防系统：传统消防系统七氟丙烷为主，主要用于灭集装箱内辅材、线材起火；新型消防方式含高环保全氟己酮等。

    - 软件控制系统架构：

储能系统集成商层面

      - 底层-BMS （监测计算）：嵌入式系统（无操作界面的软件）。监测电池电压电流、计算电池SOC、电池一致性管理【系统集成商多自研】

      - 中层-EMS（下发指令）：本地控制系统。控制BMS充放时间、控制PCS功率、控制冷却系统启停等。是储能系统设备级别最高控制平台。

      - 上层-云平台：远程监控储能系统设备运行数据

用户层面

      - 底层-本地控制系统：工控机。根据负载变化，通过4G/5G，控制多设备（储能、光伏、充电桩、大负载等），数据上传至本地PC端或云端。

      - 中层-EMS能量监控系统、配网监控系统：如工厂SCADA，通过通讯协议接收储能EMS数据，实时监控设备运行状态；充电桩运维管理平台开放API接口，接入储能EMS数据。

      - 上层-云平台（可选）：95%客户接受数据上云；5%客户（外企等）数据敏感不上云，储能系统运维可通过开通临时账号获得设备运行数据。

    - 系统造价：参考~2元/Wh（含设备造价、EPC造价）

  - 关键设备供应商

电池电芯多外购，典型供应商含宁德时代、中航锂电、力神等；BMS大多内置；PCS少数企业内置（如采日），大多企业外采，典型供应商含科华、上能、盛弘等。

仅针对现阶段访谈内容及二手调研信息进行总结，更多内容正在交叉验证、持续探索中……