海博思创 高总

主要业务是表前项目；定位是储能集成制造商

Q1：海博思创所有业务中表后占比？

A：主要做表前风光储为主，21年整体装机量1.3吉瓦时；其中表后占5%左右。

Q2：用户侧储能主要布局的业务场景，现在主要对标哪些行业&用户？哪些用户属于优质用户，哪些可能是没什么机会的？

A：海博的用户侧布局以工业用户为主，也有少量商业用户，用户侧主要的盈利模式是能源套利，即峰谷套利。选择布局的地点一般在长三角、珠三角和北京地区，去年的项目在江苏多一些。

工业用户以高耗能行业为主，集中高耗能工厂（e.g.纺织，光伏电厂），比如组件厂（e.g.光伏），还有原材料加工企业。

钢铁石化行业没有太多接触，我们认为电能质量不太好，上储能会影响盈利空间。

Q3：数据中心行业有削峰填谷的需求吗？

A：接触过潜在用户，收到的反馈是会考虑，但盈利效果不明显，峰谷套利没有盈利空间，仍在观望状态。我认为未来可能有从铅酸UPS配电换成锂电的需求。

Q4：现在海博的业务主要是谁投资的？是第三方投还是客户自己投？

A：接触的第三方投资更多。有个总包（能源服务商）买我们设备，和工厂分成。五大四小在这块力度不大，主要诉求是完成指标。也有种情况是工厂自己有需求，但可能由于推进过程有问题，会找第三方合作。一九/二八/三七分成都有，具体看合同具体情况

Q5：后期运维是谁负责？

A：我们会在前期根据合同做运维，后期逐渐交给客户本身，提供资料和培训。这样整体运维的难度不太大，随着逐渐的接触客户本身是可以把这块抓起来。

Q6：会和什么生态伙伴合作？

A：用户/表前侧主要以设备供应商身份（电池系统集成商）参与项目，一般不主动承接服务商角色，合作伙伴地方能源公司（如京能）。

表前&表后定位：设备提供商；海博起步晚，中游（电力企业/工厂）资源比较少

Q7：用户侧储能单个项目规模？

A：不太大，根据工厂负荷小时数和接入变压器的容量，一般1-10兆瓦时。因为在工厂内部，变压器跟全年负荷小时情况的来看，给我们接入的这个可选的点并不是特别充裕。

配的储能＜年负荷小时数；储能+平均年负荷小时数＜变压器容量

具体储能系统配置测算模型以具体例子表示。

Q8：筛选客户标准：

A：①负荷小时数；②企业位置（峰谷差大的地方，e.g.长三角）；③企业整体耗电情况/产成品情况，电能质量会影响经济效益。

原因：会拉低PCS运行效率。如果出力治理电能质量，那就会在峰谷盈利方向少出力，存在能量转移的问题。比如一些工业场景：原材料厂，电炉用的多的企业。卡在极限范围内运营，对后端储能设备有不利影响。大概电能质量好1%，回收可以提升3%。

Q9：用户侧储能涉及的产品类型：

A：集装箱式为主 20/27/40尺；模块化拼装式在研发阶段，根据用户负荷情况搭集装箱，在成本上有优势

Q10：储能侧设备的防护等级：

A：一般是IP54，液冷的会高一点，到电池包级别IP67。

Q11：用户侧储能涉及功率型还是液冷型的？

A：功率型为主，客户需求是倍率低（0.25/0.3），储能时间长，因为峰谷时间差是四小时，要求放电量时间足够，但是不需要快速响应&大倍率放电。

Q12：海博用户侧集中箱式差异化的点？

A：海博沿用风光储形式，差异化不大，集成经验上多一些，设计更精细，为客户节省成本。可以根据客户情况，提供整体系统方案，比如配多少PCS 电视，根据客户使用年限达成一个比较优的收益情况。

Q13：用户侧储能系统的消防系统：

A：用户不指定的情况下使用传统消防方式：海湾、山东创维。客户在协议上有要求，会考虑其他方式（如细水雾）。

Q14：风冷液冷的差异点是什么？

A：①整体投资比。

风冷一次投资小，回收周期长（五年左右）；整站一般10年，两充两放6000次循环，一年按300循环计算。

液冷（冷板式）循环寿命厂、占地小、回收周期短（4.5年），一次投资高于风冷10%，整站一般10年。运维难度不会更高，更换冷却液对技术要求不高，如果技术水平高，液冷除了更换液冷剂基本是零维护

0.5c是风冷液冷分水岭

Q15：怎么看浸没式液冷？

A：从实验室数据看可以做到，电池温度一致性更好，效率、循环寿命更好。缺点是成本高，工艺生产难度高。是否运用需要看投入产出比，目前针对用户侧的投产是为了峰谷套利，不支持大规模推广浸没式。海博目前主推风冷。

Q16：用户侧储能EPC成本：

A：EPC价格区别不大，主要是电池集装箱成本，液冷浸没式会比冷板式高10-15%。我认为浸没式应该主要推向国外，国内考虑到经济性不会使用。

Q17 以一兆瓦时设备为例，设备&EPC造价是多少？

A：一兆瓦时设备¥1.5/瓦时，EPC¥2/瓦时；十兆瓦时设备为例：设备¥1.4/瓦时，EPC1.9/瓦时。这是均价，具体价格受电芯价格、材料价格波动影响。

Q18：用户侧分布式光伏配储能的经济性？

A：目前看没有经济性。大多数客户是强制配储，对储能不考虑经济性，会统一折算在光伏计算IRR。光伏配储能没有

Q29：项目开发流程：

A：能源集团自己开发用户。也有电池企业、用户自己牵头（大型企业，如吉利/某水泥厂）。目前国内的储能市场主要做风光配储的业务，后续一些市场会逐渐打开。海博目前砍掉了很多表后10-20兆瓦小项目

Q20：零部件是内置还是外购？

A：电芯外购（宁德）；PCS外购（上能50%、科士达、盛宏）；BMS内置（暂不对外销售，有想法、目标是央国企一些客户），平高（BMS外购）；EMS外购（目前在研发，和一些合作伙伴，南瑞、四方，偏向能量调度）

表后定位是pack能源管理集成商，电池运营工作由京能来做（他们往上找特变做EMS调度储能充放电）。有调度云平台供客户选择，但客户更愿意自己做能源调度。

Q21：海博今年用户侧典型项目：

A：主要合作伙伴是地方能源集团。典型项目是苏州卡利肯工业园区里做了一兆瓦时二百五十千瓦时的一个项目，四小时/0.25c系统。光伏组件企业性质，负荷稳定，有一些光伏。不确定储能设备是否配合储能。

Q22：用户侧储能系统集装箱响应时间？

A：没有这方面需求，一般2秒打到目标公里，UPS会更快，50hz内可以切换电源。

Q23：有充电桩配储能相关业务吗？

A：是储能的一种应用。海博作为集成商，不会将充电桩配储作为主要业务，主要发展业务是风光配储。用户侧对于涉及资源的能力和要求比较多，需求区别大，对于生产资源来说没太多标准可言，会比较吃力，并且利润比较低。

Q24：对于新兴电池（eg钠离子/固态）怎么看？

A：新兴电池处于实验室验证阶段。目前的主流还是锂电池，原因是本身电动车做的比较好，应用比较多，原材料和供应链都比较完善配套。新兴电池的商业化应用需要再晚几年。

Q25：怎么看储能集成厂商做vpp，帮助客户做需求响应？

A：单纯从这个用户侧说，vpp整体诉求比较稳定，根据变压器容量指标&工厂负荷情况做充放电运维。得到了里面只能算法中的固定参数后，在框架内分功率情况编好算法后，内容是不变的。之后峰谷电价时段延长/缩短/平移后开放接口，做出少量调整即可。

真正vpp在风光配储连接调度这块。比如大型光伏电站百兆瓦的电站，需要出力，或者发电、变成负载、吸收电能、调度/发出相应的指令，需要做整个的判断。用户侧指标比较少，写出固定的算法代码，就可以移交客户做简单运维。