奇点能源

定位储能集成制造商，具有3S自研自产能力；主要产品为分布式储能一体化机柜；面向用户侧，未来考虑向源网侧发展

魏文涛：品牌市场部负责人、早期团队骨干，主要工作涵盖对接外部投资者及下游试点项目客户

Q1：奇点基本情况：

A：奇点能源2018年12月成立，依托西安交通大学，创始人刘伟增，联合电力电子行业的一些专家，还有物联网开发工程师联合成立，致力于储能系统基础研究和产品开发。用户侧项目起家。

Q2：企业未来发展方向：

A：用户侧容量比较小，并网0.4伏，十兆瓦以下，难以支撑公司发展。目前业务逐渐倾向于源网侧（2021年3个项目），未来也以源网侧为主。

Q3：用户侧应用场景：

A：奇点主要项目类型：

- 代理商介绍的用户自营项目，业主自投

- 光储充一体化项目（地方能源公司投资）epc模式一九/二八分成

区域分布优先级：峰谷价差大+政府补贴高：浙江/江苏/广东/安徽/海南

Q4：用户侧规模：

用户侧总量：15-16兆瓦时，20-30个项目；其中4-5个光储充项目，轻工业客户为主，如电力电子、半导体、小商品（温州）

Q5：储能项目补贴情况：

A：根据充放电规模测算，eg一千瓦时¥0.9，按照300天尖峰平谷两充两放计算，前两年总电流可以达到1000度，可以达到一千多万的补贴。浙江地区暂未遇到补贴封顶。

Q6：集装箱式储能是否考虑？

A：有考虑过，但没有选择。储能行业实际上在18年的时候没太大发展，真正火的是从2021年7月份，国家规定2025年新兴储能装机规模时，行业才真正热起来。奇点的公司领导人决定做储能有很大的勇气，最终决定用分布式的方案。对于集中式主要担心的问题有以下几个：

- 安全问题，集中式电炉并联，一旦着火整个集装箱就毁掉了

- 寿命较短，电池系统中最弱的部分决定了整个系统寿命

- 容量效率损失*

Q7：安全防护相关采取什么技术？

A：用户侧采用风冷技术，型号#172；

源网侧采取全浸没式消防，pack主动安全管理，型号#372

Q8：电池电芯供应商：

A：用户侧电芯用的是亿纬锂能；除了电芯，其余BMS/EMS/PCS全部自研自产

Q9：用户侧自投/第三方投对产品选择的差异？

A：用户自投选择较简单，选择技术方案（参数/技术等级/循环次数/寿命/效率）后就签合同，研发交付

第三方epc前期会招标，中标后会有方案选择的过程，之后才是技术方案敲定，签订合同，研发交付。

Q10：目前分布式储能柜（172kWh/每柜）是否可以支持表前项目？

A：分布式柜子可以做表前，1.4m*1.03m*2.2m*，需要每个柜子都配一个PCS逆变模块，Elink汇流，交流母线汇总。分布式更灵活，可以积木式排布储能柜。

2021年单价¥1.5，今年由于电芯涨价会更贵一些。比集装箱式更贵，但我们的消防等级、转换效率等更好。

Q11：奇点目前储能项目经济性如何？

A：广东地区计算IRR，~7年收回成本。目前奇点项目有些是广东电网合作项目、政府示范性项目，如美丽乡村。

e.g. 文具厂：4个储能柜 600-700千瓦时 ¥60-70万

e.g. 硕贝德 通信天线企业；2兆瓦时，低压侧400V并网；两班倒；暂未提出和售电公司的配电问题。

Q12：系统具体运行是谁负责？

A：奇点自己负责，赠送运维&充放电策略，需要交付到现场，部署调试。有云平台可以看到所有投运储能的充放电量/电压情况。对数据比较敏感的企业会自己做运维工作。

Q13：奇点是否上马高耗能项目？

A：目前没有高耗能项目，考虑未来向这方面布局。但目前布局在华中/华东地区，业绩不太好。由于企业内不愿意，目前并未突破高耗能地区的布局（浙江宁波、萧山、绍兴纺织业）。原因：①客户认知不到位，认为储能项目回报周期太慢，缺乏稳定性

②被电网公司的综合能源服务公司把持

未来考虑引入第三方投资公司，设置风险规避模式。

Q14：2022年计划：

A：计划交付1吉瓦时，其中表后一百兆瓦时。目前集中看表前项目（宁夏、山西），项目开发更简单、规模更大。

Q15：是否有出口项目？

A：有考虑未来参与海外项目，目前是研发阶段，主要受国外政策影响。

Q16：用户自投储能的动机？

A：目前未遇到需要解决能耗双控的问题的企业，大多是为了响应国家政策。如智能公交站、智慧路灯、美丽乡村项目这类标杆性项目。

Q17：聚合了分布式储能资源后，是否考虑做虚拟电厂？如何处理削峰填谷和需求响应的运营策略矛盾？

A：虚拟电厂是公司未来战略方向，但现在还没有启动。虚拟电厂对整个物联网技术团队要求比较高。关于和削峰填谷的运营矛盾比较容易解决：可以在初始调试时把需求侧和削峰填谷设置进去，通过中央控制器调度实现这些功能，完成友好切换。

Q18：关于奇点一体机柜：

A：一个柜子包含32个电芯，7个模组BMU（传感器，采样功能）→一个BCS（mbs+pcs）；通过elink统一调度。目前只有奇点把bms和pcs融合，实现统一调度。

*集中式储能设备容量效率损失相关细节，有待进一步验证。