访谈记录

日期: 07/06/2022      时间: 15:00-16:00      地点: 北京

访谈人: M2 – 修总，王淼，颜搏，蔡萌

目标企业：

- 广州智光储能科技有限公司

专家背景：

- 曾总

- 访谈记录整理：

Q1：表前还是表后项目为主？21年总储能装机量？

A：智光18年开始做储能，2021年总装机量~80兆瓦，用户侧~15兆瓦（目前1c为主）。用户侧较少，目前订单不超过100兆瓦。

用户侧~15兆瓦中，7-8兆瓦都是充电桩，其余50%是工业用户

订单累计至22年5月~400兆瓦，累计21年~200兆瓦

Q2：用户侧储能的应用场景？

A：以下几个场景：

- 峰谷套利，如粤电、新能源公司，~7-8兆瓦

- 新能源的配套。国家规定光伏/风力发电必须有10%新能源配比

- 工厂用应急电源（中山灯具/广东新塘牛仔裤/佛山陶瓷/电力电子光刻机），在投小型柴油机和储能项目中选择了上储能。季节性较强，在限电时期需求量大。由于工厂性质原因，不能停电。

原因：灯具原材料玻璃水需要保持高温，芯片光刻机的机床也不能停电

Q3：如何区分集中式&分布式？

- 电源侧（电厂）直接调频，可以优先发电

- 电网侧；基本是南网国网以及对应能源服务公司，需要协调电网电压，同时也做需求响应

- 用户侧

电网侧和电源侧可以统一成为表前，用户侧称为表后。

Q4：未来发展方向？

A：用户侧产品更加标准化，有五百千瓦的标准柜；表前规模较大的项目会根据实际情况做定制化项目。

Q5：充电桩的项目类型？

A：光储充目前有几种产品：能量型有两种（166度电/332度电），功率型有两种（75度电/150度电）；后面的充电堆也有两种（480kw 249kw）；之后是配各类型充电枪（480kw/240kw超充枪/120kw普通枪）

Q6：3C储能设备的应用场景：

A：比如可以用在充电桩，实现快速充电。有些城市（如北上广）有电力不够的问题，上海有相关政策禁止未来慢充装（七千万/十四千瓦），需要解决电力容量，可以把晚上的电存起来，实现白天快速充电。

3C的储能设备解决的事动态扩容的效果，需要满足快速放电的需求。

Q7：关于快速放电：

电动车的四大发展方向：

- 大功率充电

- 慢充

- 换电

- 无线充电

其中大功率充电是目前主要发展方向，也是储能和充电最紧密结合的点。北京最近一些公司投入了一些大功率充电公司，两会期间也提出了这个战略。

Q8：充电桩的充电项目一般是用户自投还是第三方投？

A：智光之前不做充电业务，是有储能以后做储充一体化。关于充电桩项目我了解到的是大多数玩家是国企央企、大型能源公司、电力公司、交通集团。他们融资能力强，也愿意重资产布局。对于小型运营商来说，必需具有经济性，充电桩的账比较难算，他们不是主要的客户。

此外，充电服务这块业务的服务费越来越便宜，充电桩本身已经很难盈利，比较难加上储能，经济性较差。

Q9：充电桩配储未来可能有什么突破？

A：一是电动车越来越多，去年的增量比之前总量要多，汽车电动化偶国家的政策推动。二十需要大功率充电的车型已经出来了，需要480kw的输出，不加储能的话需要有四百八十万的变压器。第三，从国家层面考虑，满足大功率充电的话需要做很多电力基础建设，成本很高，不如把晚上峰谷的电存起来做柔性调节。

Q10：用户侧50%的工业用户是否有区域导向？

A：是因为公司总部和工厂都在广州，所以辐射范围首先是珠三角，南方的项目更多。北方也有项目在做，如内蒙，只是相对较少。

Q11：工业用户上储能系统的核心需求？

A：

- 应急

- 新能源配比要求

- 峰谷套利，需求侧响应（综合能源服务公司，有售电资质）

投资模式有两种，一种是用户自投，不计成本；另一种是系统集成商投资（30%）epc管理

Q12：设备内置的能力有什么？

A：智光13-14年开始已经开始技术研发，最早是南方电网宝兴电站项目参与了国家863项目，电芯用了银隆碳酸锂电池。之后智光逐渐开始研发相关技术，除了电芯外购，其他全部内置。

目前电芯供应商有4-5家：亿纬锂能70%，else恒辉、宁德

Q13：bms独立销售吗？

A：两年前打算作为独立产品，目前只配套到单独产品，只具备能力，不确定未来计划。市场也比较小，只有1-2亿规模。

EMS已经单独卖，客户只有广东省交通集团（广东高速）；

Q14：怎么看2017年左右的储能的绿电认证

A：储能本质是电能转换，不是绿电。

Q14：怎么看储能vpp运营？

A：大型储能电站本身就是虚拟电厂的概念，可以向省份申报。目前政策比较好的省份是山西、山东。

运营有集中类型：项目开发者做运营/交钥匙工程投资方运营/运营委托第三方；

运维费用：5%，每年递增5%，储能有自己的特殊性，运维费用比较贵。

Q15：储能单价：

单价：EPC1.5-1.8元/瓦时 今年1.6-2.5元/瓦时

Q16：怎么看储能即服务：

A：是个国外的理念。最早是国外未来提高电能质量、降低用电成本，采取的对外租赁共享的方式，基本是光伏+储能的模式。国内的理解和国外有区别：

- 国内主要自发自用②主要用来调节峰谷价差

去年在湖南在电网侧我们做了20兆瓦时共享储能电站

Q17：关于高压机联储能系统？

A：连接电池的整体方案有三种：

- 低压串联 规模较小 共25兆瓦 五十个五百度电模块组成

- 组串式；有串有并 华为主推这种类型

- 高压直连 （智光全部应用都是高压直连）

高压直连的优点：①直接并联高压，减少了变压器损耗，整体效率更高；②安全性更高，独立的方块模组可以断开，整体效率&电池寿命更高，其中整体效率可以提升3-10%；③可以直接摘出部分电芯，实现电芯均衡；④单机容量更大 一套设备可以做3.3兆瓦，单机容量可以达到10兆瓦

热管理系统：普通集装箱风冷